| POP.017 |  |  | Monitoramento de Temperatura e Umidade Relativa do Ar |
| --- | --- | --- | --- |
| Página |  |  |  |
| 01 | 02 |  |  |

# OBJETIVOS

Definir e documentar o controle ambiental com monitoramento da temperatura e umidade, assegurando a qualidade do ar de todas as áreas de produtos manipulados e comercializados que exigem condições especiais (termolábeis). Isso é importante para o armazenamento correto dos produtos e para a garantia de sua estabilidade.

# SETOR E EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA

Farmacêutico e coordenador ou líderes de setores de manipulação e de controle de qualidade.

# CONDIÇÕES GERAIS

Controle ambiental: cada empresa deverá prover condições ambientais adequadas às operações de manipulação, armazenagem e dispensação dos produtos, de forma a prevenir a contaminação ou outros efeitos adversos sobre o produto. O correto funcionamento dos sistemas de controles ambientais estabelecidos deverá ser monitorado, mantendo-se os registros correspondentes.

Se nos controles ambientais forem visualizados desvios, estes devem ser monitorados e propostas de correção e prevenção devem ser registradas. Portanto, ações corretivas devem ser abertas para os desvios verificados e avaliando caso a caso ações preventivas devem ser propostas.

Caso haja dúvida sobre a temperatura e umidade durante o final de semana, convém deixar os condicionadores ligados ou adaptar às tomadas “timers” para ligar e desligar automaticamente os equipamentos em períodos determinados.

Em caso de não conformidades de acordo com as especificações o farmacêutico deve proceder e executar as medidas cabíveis para corrigir a temperatura e umidade relativa dos ambientes afetados.

Caso o refrigerador ou câmara fria seja utilizado para o armazenamento de produtos termo sensível, o mesmo não deverá ser utilizado para o armazenamento de alimentos, bebidas.

# DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

O farmacêutico faz o treinamento de 2 colaboradores manipuladores ou encapsuladores para o monitoramento diário da temperatura.

Será utilizado um termo higrômetro digital o qual, durante o monitoramento, a leitura deverá ser efetuada o mais breve possível. Serão registradas as temperaturas atuais, registradas pelo termômetro como também será determinada, através do monitoramento, a umidade do local.

| POP.017 |  |  | Monitoramento de Temperatura e Umidade Relativa do Ar |
| --- | --- | --- | --- |
| Página |  |  |  |
| 02 | 02 |  |  |

As leituras de temperatura e umidade devem estar dentro dos limites estipulados, que devem ser:

|  | Limite mínimo | Limite máximo |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | 15º C | 25º C |
| Umidade | 35% UR | 65% UR |

Os manipuladores devem controlar e registrar a temperatura e umidade das áreas de manipulação e estoque de matérias-primas e produtos acabados pela manhã e à tarde (em torno das 10 horas e das 16 horas).

Registre diariamente as leituras realizadas na planilha de controle de temperatura e umidade conforme RQ.026 – 01 que deve ficar fixada em cada área.

Se a umidade e a temperatura do local não estiverem adequadas às boas práticas comunique imediatamente o farmacêutico deverá proceder de maneira que a situação seja resolvida e torne-se então, adequada. Aumentando ou reduzindo a temperatura do aparelho de ar condicionado, ou providenciando o ligamento do desumidificador (no caso de umidade alta).

Entregue a planilha no fim do mês para o farmacêutico (a) responsável técnico (a) que avaliará o documento e fará o arquivamento do documento.

# REGISTROS DA QUALIDADE

| Registro | Responsável | Armazenamento | Ordem | Tempo de retenção | Descarte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ.026-01 | Garantia da qualidade | Pasta de monitoramento de temperatura e umidade | Cronológica mensal | 5 anos | Destruir |

# LITERATURA CONSULTADA

Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC nº 67, de 8 de Outubro de 2007.

Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC nº 87, de 21 de Novembro de 2008.

Departamento Técnico Pharmaceutical Assessorias – http://www.pharmaceutical.com.br.